苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目

竣工环境保护验收意见

2021年02月05日，根据《苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目竣工环境保护验收监测报告》（（2021）启辰（验）字第（023）号），苏州鹏旭医药科技有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、环保设施设计及施工单位（苏州晟煊环境工程有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目环境影响报告表》、吴江区环境环保局的审批决定（吴环建[2016]110号）等要求，对公司“研发新型仿制药项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目

建设地点：苏州市吴江经济技术开发区长安路2358号，租用吴江科技创业投资有限公司吴江经济开发区科技创业园7号楼三层，建筑面积为1667平方米；本项目东面为力达新医药港、博乐超市及吴江科技创业园人才公寓；南面为吴江乐清源环境工程服务有限公司；西面为吴江开发区科技局；北面为苏州康润医药测试服务有限公司和苏州莱克施德医药有限公司。

项目性质：新建

建设规模和内容：购置化学实验通风橱、循环泵等实验设备和测试设备，研发新型仿制药。

工作时数：本项目员工人数为30人，实行单班制，年工作日280天。

其他情况：项目不设员工宿舍和食堂，午餐外购。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年11月，苏州洪创医药科技有限公司取得吴江经开区发改委的“研发医药中间体项目”的立项备案（吴开经发投备案[2015]75号），2016年1月，公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制完成《苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目环境影响报告表》，2016年3月1日取得苏州市吴江区环境环保局《关于对苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目环境影响报告表的审批意见》（吴环建[2016]110号）。

本项目主体工程与环境保护设施于2016年3月开工建设，2016年12月建成并开始生产调试。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2021年01月28日-29日对“苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目”现场监测，2021年02月04日，公司根据相关资料及检测报告等完成项目竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目总投资为851万元，其中环保投资53万元，占比6.2%，用于废气处理、噪声降噪及固废处理处置。

# （四）验收范围

本次验收范围为苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目性质、地点、生产工艺、规模均没有发生变化。

对照环评，本项目实际建设中仅剩余8台通风橱、2台烘箱、2台低温循环泵、1台立式和2台台式水循环泵，其他全部取消，目前仅为3#实验室废气进入1套废气处理设施处理后经1#排气筒外排。此外，项目相应的部分化学原料减少。

本项目属于实验项目，以上为减项。

项目危废仓库面积由环评中5m2增加到15m2危废仓库，利于安全暂存。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目租赁厂房厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目不产生生产废水，实验清洗废液作为危废处置，实验中降温使用间接冷却水，不需要设置冷却塔，冷却水循环使用。本项目外排水仅为生活污水，接入市政污水管网，排入吴江城南处理厂，达标排放江南运河。

项目所在吴江经济开发区科技创业园于2012年6月取得城市排水许可证（苏吴城排字第20120049号）。

# （二）废气

本项目属于实验类型的研发型项目，废气主要是实验过程有机溶剂挥发产生的有机废气，经通风橱收集，目前仅为3#实验室的废气进入1套活性炭吸附装置吸附处理后经15米高1#排气筒排放；

未捕集废气在车间无组织排放，项目以实验室边界为起算点设置了50米的卫生防护距离，目前卫生防护距离内无环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为通风橱风机等实验及辅助设备运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险废物、生活垃圾，处理处置情况如下：

项目危险废物中清洗废液、过期药剂、实验废液、废试验器皿、反应物残渣、废活性炭，委托资质单位张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置，已签订处理协议。

项目在三楼西南侧设置15m2危废仓库，危废仓库设置了照明灯和摄像头，各类标识标牌及出入库台账完整，大门上锁管理，整个危废仓库做到了“防渗、防雨、防淋失”的三防措施，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾由科技创业园物业收集外运处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（报告编号QC2101110101E1、QC2101110101E2、QC2101110101E3）表明：

（一）废水

本项目仅为生活污水产生，由于本项目生活污水与其他企业混排，因此无法单独检测本项目生活污水，本次未采样检测。

（二）废气

验收监测期间，项目15米高排气筒外排的VOCS浓度和速率小时均值满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准；外排VOCs的总量核算不超过环评提出的总量控制要求。

项目厂界无组织监控点VOCS浓度最大值满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准；

项目车间通风口外1米处代表点非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中A1特别排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。危险废物产生部分已经进行了转移处置，近期产生的危废在仓库暂存。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废气处理设施进出口设置了采样口，在废气及危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

苏州鹏旭医药科技有限公司于2020年04月24日取得固定污染源排污许可证，证书编号：913205095781769426001X；公司突发环境事件应急预案正在编制中。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州鹏旭医药科技有限公司研发新型仿制药项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）” 、《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1 号）等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、加强全过程的清洁生产和循环经济管理，加强项目的有机废气的收集及处理设施处理效率，定期更换活性炭；

4、加强实验室安全建设，健全安全设施，按照突发环境事件应急预案进行现场演练和处置，杜绝安全事故。

5、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州鹏旭医药科技有限公司

2021年02月05日