苏州爱曜电器有限公司 吸尘器塑料成品加工企业项目

竣工环境保护验收意见

2023年02月20日，根据《苏州爱曜电器有限公司 吸尘器塑料成品加工企业项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（008）号），苏州爱曜电器有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计和施工单位（苏州古月水湾环保科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《苏州爱曜电器有限公司吸尘器塑料成品加工企业项目环评报告表》、苏州太湖国家旅游度假区管理委员会出具的环评批文（编号：苏太管委审环建[2020]4号）等要求，对公司“吸尘器塑料成品加工企业项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州爱曜电器有限公司 吸尘器塑料成品加工企业项目。

建设地点：公司位于苏州吴中区光福镇工业园福聚路 9 号 5 幢，租赁苏州市吴中区长桥街道龙桥社区经济合作社现有厂房进行生产，租赁面积1150m2。

项目性质：新建（补办手续）

行业类别及代码：塑料零件及其他塑料制品制造【C2929】

建设规模和内容：公司设置注塑机14台、空压机1台、冷却塔1台、烘箱1台，利用ABS、PP、PC、PE和色母粒等塑料粒子进行注塑加工。项目审批年产吸尘器塑料件600万个（240t/a)。

工作时数：本项目员工人数15人，工作制度为每年工作330天，二班制每班工作10小时，年工作时数为6600小时，其中注塑工序为4000小时，其他时间为组装等。

其他情况：厂区内无住宿、食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州爱曜电器有限公司成立于2014年，2017年11月24日，苏州市吴中区环境保护局对苏州爱曜电器有限公司下发了《行政处罚决定书》（吴环罚[2017]111号）：责令企业停止生产废气直排外环境等行为并勒令其积极补办环保手续，且作出罚款贰万元的行政处罚，本次环评为补办手续。

苏州爱曜电器有限公司吸尘器塑料成品加工企业项目于2017年12月取得苏州太湖国家旅游度假区出具的投资备案证（吴发改（太）备[2017]32 号），2018年8月，公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制《苏州爱曜电器有限公司吸尘器塑料成品加工企业项目环境影响报告表》，2020年1月17日取得苏州太湖国家旅游度假区管理委员会《关于对苏州爱曜电器有限公司吸尘器塑料成品加工企业项目环境影响报告表的批复》（苏太管委审环建[2020]4号）。

2022年11月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“吸尘器塑料成品加工企业项目”进行整体验收监测，江苏启辰检测科技有限公司专业技术人员于2022年08月12日~13日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2108160401E1、QC2108160401E2、QC2108160401E3）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

苏州爱曜电器有限公司于2021年8月14日取得排污许可证登记管理回执，登记编号：913205063020670591001W。公司突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

本项目总投资50万元，其中环保投资10万元，占比为20%，用于废气处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州爱曜电器有限公司 吸尘器塑料成品加工企业项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、规模、生产工艺和污染防治措施无变化。

对照环评，项目在审批的13台注塑机基础上增加1台，不超过30%的量，原料使用量无变化。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目厂区内雨污分流，生产环节冷却水循环使用无外排；生活污水经市政管网入科福污水处理厂处理，尾水外排浒光运河。

项目厂区经苏州太湖国家旅游度假区管理委员会出具证明，污水管网已经接通。

# （二）废气

本项目注塑环节有机废气经各个注塑机上方设置的集气罩收集后进入二级活性炭处理设施，处理后的尾气经1根15米高排气筒外排。

以上未收集到的废气无组织排放，项目以生产车间边界为起点设置100米卫生防护距离，目前以上范围内无环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声主要为注塑机、空压机、冷却塔等设备生产过程产生的噪声，企业通过隔声、减振、消声等措施，项目噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

项目危险废物主要为废活性炭、废液压油、废包装桶，委托资质单位太仓中蓝环保科技服务有限公司处置；

项目设置面积10m2的危废仓库，位于车间东北角，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目一般工业固废主要为不合格品、边角料，收集后外售处理；

项目设置面积10m2的一般固废仓库，位于车间东北角，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目生活垃圾光福环境卫生管理所处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，苏州爱曜电器有限公司 吸尘器塑料成品加工企业项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，研发负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

项目废水主要为生活污水，与其他租赁企业混排，无单独排口，本次未监测。

（二）废气

验收监测期间，项目1#排气筒外排非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表5标准。二级活性炭处理设施对非甲烷总烃的处理效率为60.8%、62.0%。

核算外排非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯的量符合环评提出的总量控制要求。

厂界无组织监控点非甲烷总烃浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表9标准，丙烯腈浓度最大值符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，苯乙烯浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

厂区内（车间南侧门口）非甲烷总烃排放浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、西、南、北厂界昼夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值要求。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废气处理设施进出口设置采样口，在废气处理设施和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州爱曜电器有限公司吸尘器塑料成品加工企业项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目生产废气处理设施的收集效率，对处理设施进行维护，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）的要求定期对有机废气处理设施活性炭进行更新，确保处理效率和达标排放。同时加强污染防治措施的风险辨识，确保设施安全运行。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州爱曜电器有限公司

2023年02月20日