常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2023年03月09日，根据《常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（004）号），常熟永佳重工管件有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计和施工单位（苏州同创环保技术工程有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州常卫环保科技有限公司编制的《常熟永佳重工管件有限公司建设项目环评报告表》、苏州市生态环境局批复（苏环建[2021]81号第0099号）等要求，对公司“废液回用技术改造项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目。

建设地点：公司位于常熟市常福街道深圳路88号，占地面积为47057m2，建筑面积为24250.10m2，生产车间面积为18700m2，公司厂区南面深圳路，西面为常熟雷允上制药有限公司，东面为苏州良机电机有限公司，北面为常熟市帽业有限公司。

项目性质：技改

行业类别及代码：【N7724】危险废物治理

建设规模和内容：公司原有酸洗过程中产生废酸液（150吨/年）全部委托有资质单位处置，本次技改项目为加强固废综合利用同时减少处理成本，对原有污水站进行改造，将废酸液用作污水站调节pH使用，经过污水站处理的废水循环使用，不外排。以上技改新增一套处理设施，包括PH调节槽、中间水箱、砂滤器、在线pH/ORP仪、计量泵、药剂槽、废酸液临时储桶。同时项目以新带老对废气处理设施进行提标改造。

项目审批年回用废酸液150吨及其配套设施。

工作时数：本次技改不新增员工，现有员工200人，实行单班制，每班8小时，全年工作时间300天，共计2400小时。

其他情况：厂区配套宿舍及餐厅，依托原有。

（二）建设过程及环保审批情况

常熟永佳重工管件有限公司“年产管件6000吨新建项目”经常熟市环境保护局审批（常环计[2006]64号）和验收（常环计验[2010]6号）；“常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目” 于2020年8月03日取得苏州市行政审批局的批复（苏行审环评[2020]20653号），并于2023年3月8日完成自主竣工环保验收。公司原有产品方案为年产不锈钢制品(三通、管帽、弯头、大小头)5210吨。

常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目于2021年8月13日取得常熟市行政审批局出具的投资备案证（常行审投备[2020]1470号），公司于2021年9月委托苏州常卫环保科技有限公司编制了《常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目环境影响报告表》，于2021年10月11日取得苏州市生态环境局《关于常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目环境影响报告表的批复》（苏环建[2021]81号第0099号）。

项目主体工程和污染防治措施于2021年9月开始建设， 2021年11月建成开始调试。

2022年9月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“废液回用技术改造项目”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2022年9月27日-28日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2209191203E、QC2209191201E1、QC2209191201E2、QC2209191201E3、QC2209191201E4）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

常熟永佳重工管件有限公司排污许可证编号为913205817724773355001U，公司突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

本项目总投资50万元，其中环保投资10万元，环保投资占比20%，用于废气处理、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、规模、地点、生产工艺均无变化。

对照环评，本项目变动主要是以新带老、提标改造措施部分，2台涂胶废气（非甲烷总烃）由集气罩收集后进入二套二级活性炭处理装置，处理后尾气经15m高DA006、DA007排气筒排放；脱油工序产生废气（非甲烷总烃）由集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高DA005排气筒排放；本次技改新增焊接工序产生的焊接烟尘（颗粒物）通过移动式焊烟达标排放净化装置处理后无组织排放；以上未收集到的废气无组织外排；同时本次以新带老将原有合并外排的天然气燃烧废气分开经15m高DA003、DA004排气筒排放；

上述变动在企业“一企一策”中已完成提标改造，纳入本次验收范围内，不会增加污染排放，不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司厂区雨污水分流，技改前制纯水制纯产生的浓水用于酸洗清洗工序配水，不外排；原有生产废水（包括脱油清洗废水、淬火废水、酸洗废水及酸洗废气处理产生的碱性废水、超声波清洗水）经过厂区废水处理设施（处理规模150t/d，工艺为隔油-调节池-混凝沉淀沉淀）处理后，与员工生活污水一起接管入常熟市虞山污水处理厂处理，处理达标后排入张家港河；

技改后项目维持员工生活污水一起接管入常熟市城北污水处理厂处理，尾水排入常浒河；生产环节废水经过厂区废水处理设施（处理规模150t/d，工艺为综合废水进入调节池后与废酸液合并进入pH调节槽-还原槽-pH调节槽-絮凝池- pH调节槽-斜管沉淀池-砂滤器-蒸发-回用）处理后循环使用，无外排，蒸发残液作为危废委外处置。

# （二）废气

公司原有酸洗废气（HF、NO2） 经碱液喷淋装置进行处理，尾气由15m高DA001排气筒外排，本项目不涉及；食堂油烟经净化设施处理后外排；抛光产生的粉尘（颗粒物）部分经设备自带滤筒处理后通过15m高DA002排气筒排放，部分抛光产生的粉尘（颗粒物）经设备自带布袋除尘装置处理后无组织排放；喷砂废气（颗粒物）依托现有的布袋除尘装置处理后无组织排放；磨边粉尘（颗粒物）和机加工油雾（非甲烷总烃）均为车间无组织排放；镭雕产生的废气（颗粒物）和喷码有机废气（非甲烷总烃）车间无组织排放。本次技改项目以上均不涉及。

技改项目“以新带老”主要为：2台涂胶废气（非甲烷总烃）由集气罩收集后进入二套二级活性炭处理装置，处理后尾气经15m高DA006、DA007排气筒排放；脱油工序产生废气（非甲烷总烃）由集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高DA005排气筒排放；本次技改新增焊接工序产生的焊接烟尘（颗粒物）通过移动式焊烟达标排放净化装置处理后无组织排放；以上未收集到的废气无组织外排；本次以新带老将原有合并外排的天然气燃烧废气分开经15m高DA003、DA004排气筒排放；

项目以厂界为起算点设置100m卫生防护距离，目前以上范围内无环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声主要为污水处理站设施、风机等设备运转过程产生的噪声，企业通过隔声、减振和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废，即金属边角料，收集后外售苏州宇力盛金属材料有限公司综合利用。

项目依托现有面积150m2的一般固废堆场，位于厂区西侧，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

本次技改项目新增危险废物主要为蒸发残渣、水处理污泥和失效活性炭，与公司原有危酸洗残渣、废液、脱油废渣、沾油废物、废润滑油等均有资质单位常州鑫邦再生资源利用有限公司和泰兴市申联环保科技有限公司处置。

公司依托现有3处危废仓库，合计面积为107m2，分别为1#危废仓库（54m2位于厂区西侧，暂存污水处理污泥、蒸发残液等）、2#危废仓库（26.8m2，位于厂区西北侧，暂存酸洗槽渣），3#危废仓库（26.8m2，位于厂区西北侧，暂存其他类型危废），建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

本次技改项目不新增生活垃圾，原有生活垃圾由常熟市盛丰物业管理有限公司负责收集清运，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，常熟永佳重工管件有限公司建设项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

验收期间，项目废水处理设施出水，即回用水出口pH值、化学需氧量、悬浮物、LAS和石油类浓度日均值符合《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）表1标准。

（二）废气

验收监测期间，项目新增的15米高3#、4#排气筒外排天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1标准；新增的15米高5#、6#、7#排气筒外排非甲烷总烃浓度和速率小时均值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，使用的柱状活性炭碘值为863mg/g（翰蓝环保科技(上海）有限公司，报告编号：a20230201-03b）；核算外排颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃的量符合环评提出的总量控制要求。

厂界无组织监控点非甲烷总烃、氟化物浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。

厂区内（车间西南侧门外1米、高1.5m）非甲烷总烃排放浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、西、南、北厂界昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值要求，夜间不生产。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，公司在废水处理设施进出口、废气处理设施出口设置采样口，在废水处理设施、废气处理设施安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目生产废气处理设施的收集效率，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）对处理设施进行维护，加强污染防治措施的安全风险辨识，确保总体安全运行、稳定达标。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

常熟永佳重工管件有限公司

2023年03月09日