张家港市国润精密钢管有限公司新建年产5000吨精密无缝钢管项目第一阶段

竣工环境保护验收意见

2023年04月10日，根据《张家港市国润精密钢管有限公司新建年产3500吨精密无缝钢管项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（028）号），张家港市国润精密钢管有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、贵州博远环咨科技有限公司编制的《张家港市国润精密钢管有限公司新建年产5000吨精密无缝钢管项目环评报告表》、江苏省张家港保税区管理委员会批复（张保审批【2021】138号）等要求，对公司“新建年产5000吨精密无缝钢管项目第一阶段”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：张家港市国润精密钢管有限公司新建年产5000吨精密无缝钢管项目。

建设地点：公司位于张家港市金港镇南沙柏林村2幢，租赁张家港市悦达工程机械制造有限公司的2号厂房，总建筑面积1963.965m2。项目东侧为供电公司；南侧为空地；西侧为三甲里路；北侧为邻厂。

项目性质：新建

行业类别及代码：C3360金属表面处理及热处理加工

建设规模和内容：公司购置冷拔机、数控机床、切管机、电热处理炉、压机、矫直机、试验机、探伤机、缩管机、氨分解炉、防锈槽、润滑槽、空压机、储气罐、液氨气瓶、氧气瓶、乙炔瓶等设备，将无缝钢管经压头、冷拔后进行光亮热处理和矫直、切管以及探伤后检验出厂。项目审批年产精密无缝钢管5000吨，本次第一阶段产能为年产精密无缝钢管3500吨。

定员人数和工作时数：项目职工定员为20人，两班制，每班12小时工作模式，全年工作时间约300天，共计7200小时。

其他情况：厂内不设住宿和食堂。

（二）建设过程及环保审批情况

张家港市国润精密钢管有限公司新建年产5000吨精密无缝钢管项目于2021年4月14日取得张家港保税区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：张保投资备[2021]118号），2021年5月，公司委托贵州博远环咨科技有限公司编制完成《张家港市国润精密钢管有限公司新建年产5000吨精密无缝钢管项目环境影响报告表》，2021年6月15日取得江苏省张家港保税区管理委员会《关于对张家港市国润精密钢管有限公司新建年产5000吨精密无缝钢管项目环境影响报告表的审批意见》（张保审批【2021】138号）。

项目主体工程和污染防治措施于2021年6月开始建设，2022年3月建成开始调试。

2023年1月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“新建年产5000吨精密无缝钢管项目第一阶段”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2023年01月06日-07日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2212120801E1、QC2212120801E2）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

张家港市国润精密钢管有限公司已于2023年2月18日取得排污登记回执，编号：91320592MA1YJB2U1X001P，公司突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

本项目总投资1000万元，第一阶段投资700万元，环保投资14万元，环保投资占比2%，用于废气处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为张家港市国润精密钢管有限公司新建年产5000吨精密无缝钢管项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的第一阶段验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、生产工艺和污染防治措施均无变化，规模尚未达到设计能力。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目第一阶段无变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司租赁厂区雨污水分流，本项目液氨瓶喷淋冷却水循环使用，员工生活污水经市政污水管网接入金港片区污水处理厂集中处理，尾水外排张家港河；

公司厂房房东与金港片区污水处理厂签订了污水处理协议。

# （二）废气

项目光亮退火工序中需要由氨分解装置分解的氢气和氮气作为保护气体，在催化剂作用下产生残留氨气，以上未收集到的废气无组织外排。

# （三）噪声

本项目噪声主要为切管机等设备运转过程产生的噪声，企业通过隔声、减振和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

危险废物主要为废防锈油和润滑油、废包装桶，委托资质单位张家港市飞翔环保科技有限公司处置。以上在调试期间产生部分完成转移处置。

项目设置面积20m2的危废仓库，位于车间西南角，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

一般工业固废主要为废钢，收集后苏州子强再生资源科技有限公司综合利用；

项目设置面积30m2的一般固废仓库，位于车间南侧，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目生活垃圾由张家港市金港环卫所收集处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，张家港市国润精密钢管有限公司建设项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

本项目生活污水混排，没有单独的生活污水排口，本次未检测。

（二）废气

验收监测期间，项目厂界无组织监控点氨气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；

（三）噪声

验收监测期间，本项目四周厂界外1米处昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值要求产。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，公司在危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，张家港市国润精密钢管有限公司新建年产3500吨精密无缝钢管项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目液氨储罐及氨分解炉的管理，做好应急防控及监控措施，杜绝液氨泄漏。加强车间浸防锈油等环节的管理，杜绝跑冒滴漏对土壤等外环境的影响。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

张家港市国润精密钢管有限公司

2023年04月10日