无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目竣工环境保护验收意见

2023年06月14日，根据《无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（030）号），无锡市威尔盾安全用品有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司编制的《无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目环评报告表》、无锡市惠山区政务服务中心审批意见（惠环审[2018]101号）等要求，对公司“搬迁项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目。

建设地点：公司位于无锡市惠山区洛社镇陡门村，租赁现有工业厂房，建筑面积685m2。

项目性质：搬迁

建设规模和内容：公司购置注塑机2台、缝纫机2台，利用高密度聚乙烯、ABS和PP粒子进行注塑加工。项目审批年产安全帽6万只。

定员和工作时数：本项目全厂职工5人，实行8小时单班制，年生产250天，年运行2000h，其中注塑时间为670h。

其他情况：无食堂、宿舍及浴室，仅在厂内用餐。

（二）建设过程及环保审批情况

无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目与2017年8月15日取得无锡市惠山区发改局出具的建设项目产业政策准入意见（惠发改准[2017]0183号），2018年01月，公司委托无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司编制完成了《无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目环境影响报告表》，2018年2月26日取得无锡市惠山区政务服务中心《关于无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目环境影响报告表的审批意见》（惠环审[2018]101号）。

项目主体工程和污染防治措施于2018年2月开始建设，2018年6月完成建成并开始调试。

2023年4月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“搬迁项目”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2023年4月6日-4月7日、5月29日-5月30日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2303210102E1、QC2303210101E1、QC23032101012、QC2303210102E2）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

无锡市威尔盾安全用品有限公司已于2020年11月04日取得排污登记回执，编号：91320205678999284L001X。

（三）投资情况

本项目总投资53万元，环保投资2万元，环保投资占比3.8%，用于废气处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、规模、生产工艺和污染防治措施均无变化。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司租赁厂房厂区内实施雨污分流，本项目冷却塔水循环使用，无外排，生活污水接入市政管网经凯发新泉水务（无锡）有限公司处理后排入锡澄运河；

公司与凯发新泉水务（无锡）有限公司签订了生活污水接管协议。

# （二）废气

本项目注塑环节产生的有机废气（非甲烷总烃、苯乙烯）经集气罩收集后进入二级活性炭处理，尾气经15米高P1排气筒外排，以上未收集的废气车间无组织外排。

项目以厂界为执行边界设置100m卫生防护距离。经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。

# （三）噪声

本项目噪声主要为注塑机、冷却塔和废气处理风机运转过程产生的噪声，企业通过隔声、减振和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般固废、危险固废、生活垃圾、餐厨垃圾。其中：

一般固废中的废塑料粒子循环使用，废纸板收集后外售常州安于纸业包装材料有限公司综合利用。

项目设置面积8m2的一般固废仓库，位于车间西北侧，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

危险废物主要为废活性炭，委托资质单位天能炭素(江苏)有限公司处置；以上在调试期间产生部分完成转移处置。

项目设置面积2m2的危废暂存区，位于车间西北侧，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

项目生活垃圾由无锡市洛湾保洁有限公司收集处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，无锡市威尔盾安全用品有限公司建设项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

公司生活污水与同幢其他企业污水混合接管排放，无独立排放口，因此未进行监测。

（二）废气

验收监测期间，项目15m高的DA001排气筒外排的非甲烷总烃、苯乙烯浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表5标准，速率符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的速率标准；核算外排非甲烷总烃、苯乙烯的量符合环评提出的总量控制因子。

厂界无组织监控点非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表9标准；苯乙烯浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准

车间通风口（车间门口外1米、高1.5米处通风代表点）非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

（三）噪声

验收监测期间，本项目西侧、南侧厂界外1米处昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准限值要求。东侧和北侧紧邻其他企业，本次未检测。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，公司在废气处理设施进出口设置采样口，在废气处理设施、危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，无锡市威尔盾安全用品有限公司搬迁项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目生产环节废气处理设施的收集，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）对处理设施进行维护，定期更换符合碘值要求的活性炭，加强污染防治措施的安全风险辨识，确保污染防治措施的总体安全运行、稳定达标。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

无锡市威尔盾安全用品有限公司

2023年06月14日