吴江市花美转移印花有限公司年产转移印花布300万米项目第一阶段

竣工环境保护验收咨询意见

2023年07月13日，根据《吴江市花美转移印花有限公司年产转移印花布300万米项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告表》，吴江市花美转移印花有限公司作为组长单位，组织验收监测单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计和施工单位（苏州兆纳森环保科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、《吴江市花美转移印花有限公司建设项目环境影响申报(登记)表》、吴江市环保局审批意见（吴环建[2012]236号）、公司排污许可证（9132050959557159X0001P）等要求，对公司“年产转移印花布300万米项目第一阶段”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：吴江市花美转移印花有限公司年产转移印花布300万米项目。

建设地点：公司位于吴江区平望镇端市村，租赁吴江市瀛凯纺织有限公司现有厂房建设，建筑面积1890m2。项目北侧为东宇路，东侧为瀛凯纺织厂房，南侧及西侧为下沙荡。

项目性质：新建

建设规模和内容：由于公司环评时间较早，且仅为登记表，因此本次验收检测和原料使用和生产等情况按照公司排污许可证（延续，审批通过时间为2023年6月21日，编号为9132050959557159X0001P）作为依据进行描述，增加了公司排污许可证中的生产设备以及生产原料，按照排污许可证的生产流程描述，公司将甲醇、油墨、糊粉按一定比例搅拌调制成原纸印花色浆，然后加到出纸机的浆料槽内，随着版辊滚筒的滚动，将色浆按版辊图案转印至原纸上，通过印花机将出好的纸通过高温转印至布面上，工人将印好的布卷成小卷，写好码数，放好成堆，最后出厂。

公司购置转移印花机、出纸机、卷布验布机、缝纫机、空压机、打卷机、打包机、打浆机、储气罐等设备，利用油墨、色浆和甲醇及异丁醇等进行化纤布和印刷纸的转移印花，项目审批年产转移印花布300万米，本次第一阶段验收年产转移印花布200万米。

定员和工作时数：项目员工14人，年工作300天，12小时2班制，年工作时长7200小时。

其他情况：厂内不设住宿、食堂。

（二）建设过程及环保审批情况

吴江市花美转移印花有限公司年产转移印花布300万米项目于2012年3月编制完成了《吴江市花美转移印花有限公司建设项目环境影响申报(登记)表》，2012年3月21日取得吴江区环境保护局《关于对吴江市花美转移印花有限公司建设项目环境影响登记表的审批意见》（吴环建[2012]236号）。

项目主体工程和污染防治措施于2012年7月开工建设，并于2013年4月建设完成开始生产调试。

公司排污许可证于2023年6月21日完成了延续审批，编号为9132050959557159X0001P。

2023年6月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“年产转移印花布300万米项目”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2023年6月23日-6月24日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2103230403A2、QC2209050303A1、QC2209050303A2、QC2209050304A、QC2306190301E）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

公司突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

本项目总投资200万元，环保投资20万元，环保投资占比10%，用于废气处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为吴江市花美转移印花有限公司年产转移印花布300万米项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响登记表、环保审批意见和排污许可证组织实施本项目的建设，相对于排污许可证，实际验收项目的性质、地点、生产工艺、污染防治措施无变动，规模尚未达到设计能力。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司租赁厂区雨污水分流，本项目无生产废水，员工生活污水经市政污水管网接入吴江区平望污水处理厂集中处理，尾水外排京杭大运河。

公司与吴江市平望污水处理厂签订了污水委托处理协议。

# （二）废气

本项目废气主要是出纸、转移印花工序产生的有机废气，通过集气罩收集进入等离子净化器+活性炭吸附，由15米高1#排气筒排放。未捕集的废气通过厂房通风系统无组织排放。

# （三）噪声

本项目噪声主要为空压机、缝纫机等设备运行产生的噪声，企业通过隔声、减振和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

危险废物主要为废油墨抹布、废活性炭、废油墨桶、废矿物油，委托资质单位淮安华昌固废处置有限公司处置。以上在调试期间产生部分完成转移处置。

项目设置面积15m2的危废仓库，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

一般工业固废主要为废原纸、废坯布，收集后外售苏州昊祺环保科技有限公司综合利用；

项目设置面积10m2的一般固废仓库，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目生活垃圾委托苏州市吴江区平望镇莺湖村村委会收集处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，吴江市花美转移印花有限公司项目建设项目第一阶段主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

本项目生活污水与园区其他企业生活污水经化粪池处理后共同排入市政管网，进入污水处理厂处理。不具备监测条件。

（二）废气

验收监测期间，项目15米高1#排气筒外排二甲苯、甲苯、非甲烷总烃浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，本项目1#排气筒进口不具备检测条件，无法检测。

厂界无组织监控点非甲烷总烃、颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。

厂区内车间通风口（车间门口外1米、高1.5米处通风代表点，2个点）非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东侧、西侧、南侧、北侧厂界外1米处昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值要求。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，公司在废气处理设施出口设置采样口，在废气处理设施、危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，对照公司的排污许可证，吴江市花美转移印花有限公司年产转移印花布300万米项目第一阶段通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、按照“省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知（苏环办〔2023〕154号）”的通知，建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，填写相关运行维护记录。

3、尽快完善公司突发环境事件应急预案的编制， 进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

4、加强项目生产废气处理设施的收集效率，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）对处理设施进行维护，定期更换符合碘值要求的活性炭。

5、进一步对公司原料中的风险物质进行研究和测试，尽快完成甲醇、二甲苯、甲苯等的低挥发性有机原料的替代。

6、结合公司安全评价等结论，加强甲醇、油墨等原料存储和使用的安全措施建设，减少公司暂存量，减少安全风险，加强污染防治措施的安全风险辨识，确保污染防治措施的总体安全运行、稳定达标。

7、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

吴江市花美转移印花有限公司项目

2023年07月13日